CycleLayer V3.1a — Master Spec

BraytonEngine + CycleLayerV3 für N-CMAPSS DS02

Single-Source-of-Truth für Claude-Code-Implementierung   ·   Robert Kunte   ·   Mai 2026   ·   Revision 3.1a

Dieses Dokument ist die verbindliche Spezifikation für die Implementierung des physikalischen Triebwerksmodells (BraytonEngine) und des darauf aufbauenden Hybrid-Prognose-Modells (CycleLayerV3). Es ist die einzige Referenz, die Claude Code für diese Arbeitswelle benutzt.

V3.1 unterscheidet sich von V3.0 in elf substantiellen Punkten, die aus zwei externen Reviews (Gemini 3.1 und ChatGPT 5.5) und einer methodischen Vertiefung zur Health-Parameter-Architektur stammen. Die Aenderungen sind in den entsprechenden Abschnitten markiert. Die wichtigsten architektonischen Unterschiede gegenueber V3.0: (1) Reduktion auf 5 physikalische Thetas in der BraytonEngine (Flow-Capacity verschoben nach V4); (2) separater AuxHealthHead fuer LPT_flow_mod als supervised Diagnose-Target; (3) korrigierte Sensitivitaetstabelle entlang der echten Closure-Mathematik; (4) explizites Einheiten-Modul; (5) korrigierte Fan-Architektur (einmaliger Aufruf); (6) gestaffelte N-CMAPSS-Validierung; (7) korrigierte LPT-Wellenbilanz im Text. Bestehende Module v1 und V2/PhysResNet bleiben im Repo unangetastet.

# Changelog V3.1 → V3.1a (Implementierungs-Patch)

V3.1a integriert sieben Patches aus einer dritten externen Review-Runde. Diese Patches sind alle implementierungsnahe Korrekturen, keine Architekturänderungen. Drei davon sind kritisch (würden Claude Code in Phase A oder B blockieren), vier sind methodische Schärfungen, die die spätere Pitch-Ehrlichkeit absichern.

| Nr. | Schwere | Was geändert wurde | Wo |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | kritisch | ETA_INLET nur im ISA/Ram-Fallback, nicht bei gemessenem N-CMAPSS-P2 | B.2 |
| P2 | kritisch | estimate_inlet_flow() explizit spezifiziert mit Map-Parametrisierung und Bounds | B.3a (neu) |
| P3 | kritisch | turbine() gibt W_turbine und shaft_residual zurück; Diagnostics um PR_hpt, PR_lpt, P45, P50 erweitert | B.7, B.9 |
| P4 | kritisch | Health-Modifier-Semantik: θ_phys intern Faktor [0.85,1.00], in Eval als (θ-1) gegen GT-Delta verglichen; AuxHead direkt Delta. Plus Konvertierungstest. | B.8, D.1, D.5 |
| P5 | methodisch | AuxHead.detach() default für PrognosticsHead-Input, mit YAML-Switch für Ablation | D.1, D.2, D.4 |
| P6 | methodisch | Sensor-Leakage stärker abgesichert via mask_target_sensors_prob im SensorEncoder (Variante B) | C.5, D.4 |
| P7 | kosmetisch | Pitch-Sprache präzisiert: zwei post-hoc Pearson + ein supervised diagnostic Pearson | D.5, E.3, E.4 |
| P8 | technisch | Numerische Safety vor Potenzen in turbine(); PR-Clamp-Monitoring als Diagnostics; ETA_DESIGN_HPT/LPT split | B.7, B.9, stations.py |

# Changelog gegenüber V3.0

Die folgenden elf Änderungen wurden gegenüber der ersten V3.0-Spec aufgenommen. Alle gehen auf konkrete physikalische, mathematische oder methodische Defekte der V3.0 zurück.

| Nr. | Was geändert wurde | Warum |
| --- | --- | --- |
| 1 | LPT-Wellenbilanz im Text korrigiert auf W_LPT = W_LPC + W_Fan_total | V3.0 Text in B.6 widersprach dem korrekten Pseudocode in B.9. LPT treibt den ganzen Fan, nicht nur den Core-Anteil. |
| 2 | Fan einmaliger Aufruf statt zweimal | Fan ist eine Komponente mit gemeinsamer Welle. Zwei separate Aufrufe sind mechanisch falsch und produzieren inkonsistente PR/η. |
| 3 | θ-Anzahl von 6 auf 5 reduziert (LPT_flow_mod aus BraytonEngine entfernt) | Lokale Flow-Capacity-Effekte erfordern iterativen Solver (V4). Ohne Solver gibt es keine physikalisch saubere Stelle, an der θ_flow in der explicit-closure-BraytonEngine angreifen kann. |
| 4 | Neuer AuxHealthHead für LPT_flow_mod als supervised Diagnose-Target | LPT_flow_mod wird als 3. Validierungssignal aus N-CMAPSS verfügbar gehalten, ohne in die Physik einzugreifen. |
| 5 | Sensitivitätstabelle (Stufe C.4) komplett neu geschrieben — PR/P-basiert statt T-basiert | In unserer Closure mit gemessenen Drehzahlen ist dT durch Wellengleichgewicht fixiert. Daher wirkt η_lpt nicht auf T50, sondern auf PR_lpt/P50. V3.0-Tabelle hätte falsch implementiert. |
| 6 | Neues Modul stations.py + units.py mit Imperial-zu-SI-Konvertierung am BraytonEngine-Eingang | N-CMAPSS publiziert in °R, psia, ft, pps, rpm. Ohne expliziten Konvertierungs-Layer würden Map-Koeffizienten falsche Einheiten kompensieren. |
| 7 | Stufe 3 in 3a/3b/3c gegliedert (healthy-only, degraded, held-out) | V3.0 hätte θ=1.0-Modell gegen vollständig degradierten Sensor-Verteilung getestet — methodisch falsch. |
| 8 | Loss-Struktur ohne supervidiertes L_theta auf den 5 physikalischen Thetas | θ_phys werden unsupervised durch L_sens und L_rul getrieben; GT-Korrelation ist post-hoc Evaluationsmetrik. Stärkerer Pitch, näher am Geist von Chao 2022. |
| 9 | Neuer L_healthy-Term auf early-life Samples (RUL > 80) | Mitigation gegen Identifizierbarkeitsproblem ohne supervidierte θ. Erzwingt θ ≈ 1.0 in der frühen Lebensphase als weicher Prior. |
| 10 | L_sens explizit normalisiert (per-Sensor) | Sonst dominiert P30 (psia, hohe Werte) den Loss gegenüber T-Sensoren. |
| 11 | Neuer Sensor-Leakage-Test in C.5 | Verhindert, dass Encoder einen physikalisch verkleideten Autoencoder lernt — Lehre aus dem V2-Failure. |

# Teil A — Architektur und Modulgrenzen

## A.1 Designprinzipien

- Strikte Modulseparation: Die thermodynamische Engine (BraytonEngine) ist ein eigenständiges PyTorch-Modul ohne ML-Komponenten. Sie wird zuerst gebaut, vollständig getestet und freigegeben, bevor sie in CycleLayerV3 integriert wird.

- Erhaltungssätze als harte Constraints: Massenerhaltung und Wellenleistungsbilanz sind per Konstruktion erfüllt (explicit closure), nicht über Soft-Loss-Terme.

- Korrigierte Größen als Standardrepräsentation: Komponenten arbeiten in (m_corr, N_corr) — konsistent mit Walsh & Fletcher, Kurzke, Chao 2022 Appendix A.

- Vereinfachte parametrische Maps: Keine OEM-Component-Maps. PR und η werden über 2–3 Polynomkoeffizienten pro Komponente abgebildet.

- MVP-Vereinfachung Drehzahlen und Fuel: Nf, Nc und Wf werden als Inputs aus N-CMAPSS-Sensoren gelesen, nicht aus Wellengleichgewicht oder Combustor-Bilanz iterativ gelöst.

- Vollständig differenzierbar: Alle Operationen sind PyTorch-native. Keine if-Verzweigungen auf Tensor-Werten, keine numerischen Solver. Bounds via torch.clamp.

- 5 Thetas in BraytonEngine — Flow-Capacity in V4: BraytonEngine bekommt nur die 5 Wirkungsgrad-Modifier. LPT_flow_mod wird in V3.1 als separater AuxHealthHead supervised gelernt, ohne in die Physik einzugreifen. V4 wird Flow-Capacity mit iterativem Solver physikalisch integrieren.

## A.2 Stationsschema (2-Spool High-Bypass Turbofan)

Die Stationsnummerierung folgt der CMAPSS-/SAE-ARP755-Konvention. Sie wird im Code in dieser Form als Konstanten-Modul abgelegt (src/cyclelayer/models/stations.py).

| Station | Beschreibung | Größen | N-CMAPSS Sensor? | Sensor-Spalte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Ambient (ISA) | T0, p0, M0 | indirekt (alt, M) | alt, XM |
| 2 | Fan Inlet (Ram) | T2, P2, ṁ_2 | ja | T2, P2 |
| 21 | Fan Outlet Bypass | T21, P21, ṁ_byp | teilweise | P15 |
| 24 | LPC Outlet | T24, P24, ṁ_core | ja | T24 |
| 30 | HPC Outlet | T30, P30, Ps30, ṁ_core | ja | T30, P30, Ps30 |
| 4 | Combustor Outlet | T4, P4, ṁ_core+ṁ_f | nein (intern) | — |
| 45 | HPT Outlet | T45, P45 | nein (intern) | — |
| 50 | LPT Outlet | T50, P50 | ja | T50 |

Output-Sensoren der BraytonEngine (vier Stück, blau hinterlegt): T24, T30, P30, T50. P30 ist Total Pressure (Chao 2022 Tab. 2 Spalte 18, C-MAPSS User Guide Tab. 1.2 Index 8). Ps30 (Static) ist als zusätzlicher Sensor verfügbar, wird aber in V3.1 nicht als BraytonEngine-Output verwendet.

## A.3 Datenflussdiagramm (V3.1 mit α+-Architektur)

Inputs (aus N-CMAPSS pro Zeitstempel, IMPERIAL):

ops:    (alt[ft], XM, TRA[%], T2[°R], P2[psia])

sens:   (Nf[rpm], Nc[rpm], Wf[pps])

│

▼

[ units.py ]   Imperial → SI Konvertierung

│

▼

[ SensorEncoder ]  x_sens (alle 14 Sensoren) → h_sens (B,T,64)

[ OpsEncoder ]     ops (5 scen.descriptors)  → z_ops  (B,T,32)

│

├──────────────┬──────────────────┐

▼              ▼                  ▼

[ParamHead_phys]  [AuxHealthHead]    (info-only)

→ θ_phys          → lpt_flow_pred

(B,T,5)           (B,T,1)

bounded           bounded

[0.85, 1.00]      [-0.05, 0.02]

│ θ_phys

▼

[ BraytonEngine ]   ops_SI, Nf, Nc, Wf_SI, θ_phys → ŝ (B,T,4)

[T24, T30, P30, T50] (SI)

│

▼

[ units.py ]   SI → Imperial für Sensor-Vergleich

│

▼

ŝ_imperial (B,T,4) ─────► L_sens

[PrognosticsHead]  (h_sens, θ_phys, lpt_flow_pred) → RUL (B,T,1)

Neu in V3.1:  BraytonEngine arbeitet intern in SI. Inputs werden am Eingang konvertiert, Outputs am Ausgang zurück nach Imperial für den Sensor-Loss. units.py ist Hard-Gate mit eigenem Test (siehe C.0).

## A.4 Modulgrenzen

Sechs neue Dateien werden angelegt; bestehende Dateien bleiben unverändert.

| Datei | Inhalt |
| --- | --- |
| src/cyclelayer/models/stations.py | Stationsnummern, cp/γ-Werte, ISA-Konstanten, Bounds. Pure Konstanten, keine Logik. |
| src/cyclelayer/models/units.py | Imperial-zu-SI Konvertierung: ft→m, °R→K, psia→Pa, pps→kg/s. Mit eigenem Test. |
| src/cyclelayer/models/brayton_engine.py | BraytonEngine (nn.Module). Eigenständiges Physik-Modul. Keine ML-Komponenten. 5 Thetas. |
| src/cyclelayer/models/cyclelayer_v3.py | Hybrid-Modell: Encoder + ParamHead_phys + AuxHealthHead + BraytonEngine + PrognosticsHead. |
| tests/test_brayton_engine.py | Validierungs-Suite (Stufen 0–5, siehe Teil C). Hard-Gate für CI. |
| configs/cyclelayer_v3.yaml | Trainingskonfiguration für CycleLayerV3. |

Hinweis:  Bestehende Dateien (brayton_cycle.py, cycle_layer.py, physresnet.py, encoder.py, baselines.py, prognostics.py) werden NICHT modifiziert. Sie bleiben als historische Referenz und für Vergleichsläufe (CNN-Baseline, v1, V2) verfügbar.

# Teil B — BraytonEngine Spezifikation

## B.0 Einheiten-Modul (units.py)

Neu in V3.1:  In V3.0 nicht vorhanden. Hard-Gate für die Korrektheit aller Tests in Teil C.

N-CMAPSS publiziert in Imperial, BraytonEngine arbeitet intern in SI. Die Konvertierung ist explizit, dokumentiert und getestet.

# units.py

import torch

# Conversion factors

FT_TO_M    = 0.3048

RANK_TO_K  = 5.0 / 9.0

PSIA_TO_PA = 6894.76

PPS_TO_KGS = 0.4535924      # pounds-mass per second to kg/s

RPM_TO_RAD = 2.0 * 3.14159265 / 60.0

def to_si(ops_imp, sens_imp):

"""Convert N-CMAPSS imperial inputs to SI."""

return {

"alt_m":  ops_imp["alt_ft"] * FT_TO_M,

"mach":   ops_imp["XM"],                  # dimensionless

"TRA":    ops_imp["TRA_pct"] / 100.0,     # to fraction

"T2_K":   ops_imp["T2_R"] * RANK_TO_K,

"P2_Pa":  ops_imp["P2_psia"] * PSIA_TO_PA,

"Nf_rpm": sens_imp["Nf_rpm"],             # keep rpm for corrected speed

"Nc_rpm": sens_imp["Nc_rpm"],

"Wf_kgs": sens_imp["Wf_pps"] * PPS_TO_KGS,

}

def to_imperial(sensors_si):

"""Convert BraytonEngine outputs back to imperial for sensor-loss."""

return {

"T24_R":   sensors_si["T24_K"]  / RANK_TO_K,

"T30_R":   sensors_si["T30_K"]  / RANK_TO_K,

"P30_psia":sensors_si["P30_Pa"] / PSIA_TO_PA,

"T50_R":   sensors_si["T50_K"]  / RANK_TO_K,

}

## B.1 Konstanten (stations.py)

# Thermodynamische Konstanten (SI)

GAMMA_C = 1.40       # heat capacity ratio cold side

GAMMA_T = 1.33       # heat capacity ratio hot side

CP_C    = 1005.0     # J/(kg·K), Air

CP_T    = 1150.0     # J/(kg·K), combustion gas

R_AIR   = 287.05     # J/(kg·K)

LHV     = 43.0e6     # J/kg, Jet-A lower heating value

ETA_COMB = 0.99      # combustor efficiency

# Reference state for corrected quantities (Sea Level Static, ISA)

T_REF = 288.15       # K

P_REF = 101325.0     # Pa

EXP_C = (GAMMA_C - 1.0) / GAMMA_C   # 0.2857

EXP_T = (GAMMA_T - 1.0) / GAMMA_T   # 0.2481

# Soft bounds (für clamp)

ETA_MIN, ETA_MAX = 0.50, 0.99

PR_MIN,  PR_MAX  = 1.05, 25.0

# Inlet

ETA_INLET = 0.98     # pressure recovery

# Bypass

BPR_DESIGN = 5.5     # Standard high-bypass commercial turbofan

# Combustor pressure drop

PI_BURN = 0.04

## B.2 Inlet (Station 0 → 2)

Neu in V3.1:  V3.1a Patch P1: ETA_INLET wird NUR im ISA/Ram-Fallback angewendet. Bei gemessenen N-CMAPSS-Werten ist P2 bereits Total Pressure am Fan-Inlet — eine zusätzliche Multiplikation mit 0.98 wäre eine systematische 2%-Verzerrung aller PRs und korrigierten Massenströme.

ISA-Standardatmosphäre + isentropic Ram-Effekte als Fallback. T2 und P2 sind in N-CMAPSS DS02 direkt als Sensoren verfügbar — wenn vorhanden, werden gemessene Werte direkt verwendet.

# In N-CMAPSS DS02 sind T2 und P2 direkt verfügbar als Total-Werte

# am Fan-Inlet, also bereits nach Ram-Recovery.

if use_measured_inlet:

# Use N-CMAPSS sensors directly; no further inlet correction

T2 = ops_si["T2_K"]

P2 = ops_si["P2_Pa"]

else:

# Fallback: ISA standard atmosphere + Ram + Inlet pressure recovery

T0 = 288.15 - 0.0065 * ops_si["alt_m"]

p0 = 101325.0 * (T0 / 288.15) ** 5.2561

ram_factor_T = 1.0 + 0.5 * (GAMMA_C - 1.0) * ops_si["mach"]**2

T2 = T0 * ram_factor_T

P2 = p0 * ram_factor_T ** (GAMMA_C / (GAMMA_C - 1.0))

P2 = P2 * ETA_INLET   # Inlet pressure recovery only in fallback path

## B.3 Korrigierte Größen

def corrected_flow(m_dot, T_in, P_in):

"""Corrected mass flow referenced to Sea Level ISA."""

return m_dot * torch.sqrt(T_in / T_REF) / (P_in / P_REF)

def corrected_speed(N_rpm, T_in):

"""Corrected rotational speed (rpm)."""

return N_rpm / torch.sqrt(T_in / T_REF)

## B.3a Inlet Mass Flow Estimation (V3.1a Patch P2)

Neu in V3.1:  V3.1a Patch P2: In V3.1 war estimate_inlet_flow() nur als Aufruf erwähnt, aber nicht spezifiziert. Da m_in alle nachfolgenden Werte (W_fan, m_core, W_lpc, W_hpc, T4, T50) skaliert, ist eine explizite, getestete Spezifikation Pflicht. Ohne sie hätte Claude Code freigedreht.

Inlet-Massenstrom wird über eine parametrische Beziehung zu corrected fan speed Nf_corr abgeschätzt. Die Koeffizienten kommen aus der GasTurb-Phase 0 (siehe E.1) und sind initial fixiert.

def estimate_inlet_flow(T2, P2, Nf_rpm, params):

"""

Estimate total inlet mass flow from corrected fan speed.

Wc_fan(Nc) = Wc_design * (1 + c1·dN + c2·dN²)

where dN = (Nc - Nc_design) / Nc_design

From corrected flow back to actual:

m_in = Wc_fan · (P2/P_REF) / sqrt(T2/T_REF)

"""

Nc = corrected_speed(Nf_rpm, T2)

dN = (Nc - params.Nc_fan_design) / params.Nc_fan_design

Wc_fan = params.Wc_fan_design * (1.0 + params.c1 * dN

+ params.c2 * dN**2)

Wc_fan = torch.clamp(Wc_fan, params.Wc_min, params.Wc_max)

m_in = Wc_fan * (P2 / P_REF) / torch.sqrt(T2 / T_REF)

return m_in

# YAML config (initial values from GasTurb Phase 0):

# brayton_engine:

#   inlet_flow:

#     Wc_fan_design:  ~ 800       # kg/s, CFM56-class SLS Takeoff

#     Nc_fan_design:  ~ 4900      # rpm corrected

#     c1:             ~ 0.85      # linear sensitivity

#     c2:             ~ -0.20     # quadratic curvature

#     Wc_min:         400         # safety bound

#     Wc_max:         1100        # safety bound

Validierungstest (gehört in C.1 Stufe 1):

- m_in steigt monoton mit Nc_fan über realistischen Bereich

- m_in liegt in plausiblem Bereich für SLS Takeoff (~500–700 kg/s), Climb, Cruise (~150–300 kg/s)

- Bei Nc_fan = Nc_design liefert m_in ≈ Wc_fan_design · (P2/P_REF) / sqrt(T2/T_REF)

## B.4 Fan (mit korrigiertem Bypass-Splitting)

Neu in V3.1:  V3.0-Architektur rief Fan zweimal auf (für Core und Bypass) — mechanisch falsch. V3.1 ruft Fan einmal mit Gesamt-Massenstrom auf, splittet danach.

def fan(T2, P2, m_in_total, Nf_rpm, theta_eta_fan, map_coeffs):

"""

Single fan call on TOTAL inlet mass flow.

Returns common (T21, P21) for both core and bypass branches.

Work is later attributed proportionally to mass flow.

"""

Wc_fan = corrected_flow(m_in_total, T2, P2)

Nc_fan = corrected_speed(Nf_rpm, T2)

PR_fan, eta_fan_nom = parametric_map(Wc_fan, Nc_fan, map_coeffs, "fan")

eta_fan = eta_fan_nom * theta_eta_fan

eta_fan = torch.clamp(eta_fan, ETA_MIN, ETA_MAX)

T21_isen = T2 * PR_fan ** EXP_C

T21      = T2 + (T21_isen - T2) / eta_fan

P21      = P2 * PR_fan

W_fan_total = m_in_total * CP_C * (T21 - T2)

return T21, P21, W_fan_total, eta_fan, PR_fan

# Bypass split AFTER fan

m_byp  = m_in_total * BPR_DESIGN / (BPR_DESIGN + 1.0)

m_core = m_in_total / (BPR_DESIGN + 1.0)

# Work attribution proportional to mass flow

W_fan_byp  = W_fan_total * m_byp  / m_in_total

W_fan_core = W_fan_total * m_core / m_in_total

## B.5 LPC, HPC (Core-Verdichter)

def compressor(T_in, P_in, m_dot, N_rpm, theta_eta, map_coeffs, design_PR):

"""

Generic axial compressor with parametric map.

Used for LPC (N=Nf) and HPC (N=Nc).

"""

Wc = corrected_flow(m_dot, T_in, P_in)

Nc = corrected_speed(N_rpm, T_in)

PR, eta_nom = parametric_map(Wc, Nc, map_coeffs, kind="compressor",

design_PR=design_PR)

eta = torch.clamp(eta_nom * theta_eta, ETA_MIN, ETA_MAX)

PR  = torch.clamp(PR, PR_MIN, PR_MAX)

T_out_isen = T_in * PR ** EXP_C

T_out      = T_in + (T_out_isen - T_in) / eta

P_out      = P_in * PR

W_comp     = m_dot * CP_C * (T_out - T_in)

return T_out, P_out, W_comp, eta, PR

# Note: design_PR seeded from GasTurb generic turbofan:

#   Fan ≈ 1.6, LPC ≈ 2.0, HPC ≈ 12.0

# Map coefficients from Kurzke generic maps (initial fixed)

## B.6 Combustor (Station 30 → 4)

def combustor(T30, P30, m_core, Wf):

"""

Energy balance: m_core·cp_c·T30 + Wf·LHV·η_comb = (m_core + Wf)·cp_t·T4

Pressure drop:  P4 = P30·(1 - π_b)

"""

m_4 = m_core + Wf

T4  = (m_core * CP_C * T30 + Wf * LHV * ETA_COMB) / (m_4 * CP_T)

P4  = P30 * (1.0 - PI_BURN)

return T4, P4, m_4

## B.7 Turbinen mit Explicit Closure

Neu in V3.1:  V3.1a Patches P3 + P8: turbine() liefert jetzt W_turbine und shaft_residual zurück (sonst lassen sich die Closure-Tests aus C.1 nicht implementieren). Plus numerische Safety vor der Potenz-Operation. Plus ETA_DESIGN getrennt für HPT und LPT.

Turbinen-PR ergibt sich aus der Wellenleistungsbilanz, nicht aus einem Map. Energiebilanz wird per Konstruktion erfüllt, nicht per Soft-Loss.

def turbine(T_in, P_in, m_dot, W_required, theta_eta, eta_design):

"""

Inverse problem: given required shaft power, find PR such that

m_dot · cp_t · ΔT = W_required

Returns (T_out, P_out, W_turbine, shaft_residual, eta, PR).

eta_design is component-specific:

HPT: ETA_DESIGN_HPT = 0.90

LPT: ETA_DESIGN_LPT = 0.92

"""

eta = torch.clamp(theta_eta * eta_design, ETA_MIN, ETA_MAX)

# Actual temperature drop from energy balance

dT     = W_required / (m_dot * CP_T)

T_out  = T_in - dT

# Isentropic temperature drop (η = ΔT_actual / ΔT_isen)

dT_isen      = dT / eta

T_out_isen   = T_in - dT_isen

# Numerical safety BEFORE the power operation (V3.1a Patch P8):

# Without these clamps, random batches in the gradient-stability

# test produce NaN before reaching the PR clamp.

eps = 1e-6

T_out_isen = torch.clamp(T_out_isen, min=0.05 * T_in)

ratio_in   = torch.clamp(T_in / T_out_isen,

min=1.0 + eps,

max=PR_MAX ** EXP_T)

PR    = ratio_in ** (1.0 / EXP_T)

PR    = torch.clamp(PR, PR_MIN, PR_MAX)

P_out = P_in / PR

# Compute actual extracted work and shaft residual for closure check

W_turbine      = m_dot * CP_T * (T_in - T_out)

shaft_residual = W_turbine - W_required   # should be ~0 by construction

return T_out, P_out, W_turbine, shaft_residual, eta, PR

# Wellenbilanzen (V3.1 KORRIGIERT, V3.1a unverändert):

#   HPT-Welle:  W_HPT = W_HPC

#   LPT-Welle:  W_LPT = W_LPC + W_Fan_total

#               = W_LPC + W_Fan_core + W_Fan_byp

Konstanten in stations.py erweitern:

# Component-specific design efficiencies (V3.1a Patch P8)

ETA_DESIGN_FAN = 0.92

ETA_DESIGN_LPC = 0.90

ETA_DESIGN_HPC = 0.88

ETA_DESIGN_HPT = 0.90

ETA_DESIGN_LPT = 0.92

## B.8 θ-Parameter (V3.1 — 5 Thetas in BraytonEngine)

Neu in V3.1:  In V3.0 waren 6 Thetas inkl. θ_m_hpt definiert. V3.1 reduziert auf 5, weil lokale Flow-Capacity ohne iterativen Solver nicht physikalisch sauber abbildbar ist. LPT_flow_mod wird stattdessen als AuxHealthHead supervised gelernt (siehe Teil D).

| Symbol | Wirkung | Bound (training) | N-CMAPSS GT |
| --- | --- | --- | --- |
| θ_η_fan | Fan-Wirkungsgrad | [0.85, 1.00] | nicht in DS02 |
| θ_η_lpc | LPC-Wirkungsgrad | [0.85, 1.00] | nicht in DS02 |
| θ_η_hpc | HPC-Wirkungsgrad | [0.85, 1.00] | nicht in DS02 |
| θ_η_hpt | HPT-Wirkungsgrad | [0.85, 1.00] | HPT_eff_mod |
| θ_η_lpt | LPT-Wirkungsgrad | [0.85, 1.00] | LPT_eff_mod |

Die zwei blau hinterlegten θ-Parameter (η_hpt, η_lpt) korrespondieren direkt mit N-CMAPSS-Ground-Truth. Sie werden im Training NICHT supervidiert — Vergleich mit GT erfolgt post-hoc als Pearson-Korrelation in der Evaluation.

## B.8a Health-Modifier-Semantik: Faktor vs. Delta (V3.1a Patch P4)

Neu in V3.1:  V3.1a Patch P4: V3.1 hatte θ_phys auf [0.85, 1.00] (Faktor) und AuxHead auf [-0.05, 0.02] (Delta). Diese Inkonsistenz musste sauber aufgelöst werden, weil sonst die GT-Vergleiche auf zwei Skalen liefen und Magnitude-Behauptungen im Pitch falsch wären.

In Chao 2022 Tab. 4 und Fig. 6 sind die N-CMAPSS-Health-Parameter HPT_eff_mod, LPT_eff_mod, LPT_flow_mod als Delta um 0 publiziert (gesund = 0, degradiert = negativ um typisch -0.025). V3.1a regelt die Semantik wie folgt eindeutig:

| Größe | Repräsentation intern | N-CMAPSS GT-Format | Eval-Konvertierung |
| --- | --- | --- | --- |
| θ_η_hpt, θ_η_lpt (alle 5 θ_phys) | Faktor [0.85, 1.00] | Delta um 0 | (θ_phys − 1.0) gegen GT |
| lpt_flow_pred (AuxHead) | Delta [-0.05, 0.02] | Delta um 0 | direkt gegen GT |

Implementierungs-Helfer und Konvertierungstest:

def theta_phys_as_delta(theta_phys):

"""Convert internal factor representation to delta for GT comparison."""

return theta_phys - 1.0

def theta_phys_from_factor(factor):

"""Identity (clarity wrapper)."""

return factor

# Pflicht-Test: early-life median ist nahe der gesunden Referenz

# - median(theta_phys at RUL > 80, axis=units) ≈ 1.00 ± 0.01

# - median(theta_phys_as_delta at RUL > 80) ≈ 0.00 ± 0.01

# - median(lpt_flow_pred at RUL > 80) ≈ 0.00 ± 0.005

## B.9 BraytonEngine.forward() — Pseudocode (V3.1a)

Neu in V3.1:  V3.1a Patches P3 + P5 + P8: turbine() liefert jetzt sechs Werte zurück inkl. W_turbine und shaft_residual. Diagnostics um PR_hpt, PR_lpt, P45, P50 sowie PR-Clamp-Monitoring erweitert.

class BraytonEngine(nn.Module):

def __init__(self, config):

super().__init__()

self.register_buffer("map_fan", torch.tensor(config.map_fan))

self.register_buffer("map_lpc", torch.tensor(config.map_lpc))

self.register_buffer("map_hpc", torch.tensor(config.map_hpc))

self.inlet_flow_params = config.inlet_flow         # V3.1a P2

self.bpr_design        = BPR_DESIGN

self.eta_design_hpt    = config.eta_design_hpt     # 0.90

self.eta_design_lpt    = config.eta_design_lpt     # 0.92

def forward(self, ops_si, sens_si, theta_phys):

"""

Args:

ops_si:     dict with T2_K, P2_Pa, alt_m, mach, TRA

sens_si:    dict with Nf_rpm, Nc_rpm, Wf_kgs

theta_phys: (B, T, 5) — eta_fan, eta_lpc, eta_hpc, eta_hpt, eta_lpt

all bounded factor [0.85, 1.00], 1.00 = healthy

Returns:

sensors_pred_si: dict T24_K, T30_K, P30_Pa, T50_K

diagnostics:     dict for tests/logging (extended in V3.1a)

"""

T2 = ops_si["T2_K"]

P2 = ops_si["P2_Pa"]   # already total at fan inlet (V3.1a P1)

Nf, Nc, Wf = sens_si["Nf_rpm"], sens_si["Nc_rpm"], sens_si["Wf_kgs"]

# Inlet flow (V3.1a P2: explicit spec, see B.3a)

m_in = estimate_inlet_flow(T2, P2, Nf, self.inlet_flow_params)

# Fan (single call on total mass flow)

T21, P21, W_fan_total, eta_fan, PR_fan = self._fan(

T2, P2, m_in, Nf, theta_phys[..., 0])

# Bypass split (after fan)

m_byp  = m_in * self.bpr_design / (self.bpr_design + 1.0)

m_core = m_in - m_byp

W_fan_core = W_fan_total * m_core / m_in

W_fan_byp  = W_fan_total * m_byp  / m_in

# Core compressors

T24, P24, W_lpc, eta_lpc, PR_lpc = self._lpc(

T21, P21, m_core, Nf, theta_phys[..., 1])

T30, P30, W_hpc, eta_hpc, PR_hpc = self._hpc(

T24, P24, m_core, Nc, theta_phys[..., 2])

# Combustor

T4, P4, m_4 = self._combustor(T30, P30, m_core, Wf)

# Turbines (closure):

# HPT-Welle:  W_HPT = W_HPC

T45, P45, W_hpt, hpt_residual, eta_hpt, PR_hpt = self._hpt(

T4, P4, m_4,

W_required=W_hpc,

theta_eta=theta_phys[..., 3],

eta_design=self.eta_design_hpt)

# LPT-Welle:  W_LPT = W_LPC + W_Fan_total

W_lpt_required = W_lpc + W_fan_total

T50, P50, W_lpt, lpt_residual, eta_lpt, PR_lpt = self._lpt(

T45, P45, m_4,

W_required=W_lpt_required,

theta_eta=theta_phys[..., 4],

eta_design=self.eta_design_lpt)

sensors_pred_si = {

"T24_K": T24, "T30_K": T30, "P30_Pa": P30, "T50_K": T50

}

# Extended diagnostics (V3.1a P3 + P8)

diagnostics = {

# Mass and energy balance residuals

"mass_balance_inlet":   (m_in - (m_byp + m_core)).abs(),

"mass_balance_combust": (m_4  - (m_core + Wf)).abs(),

"shaft_HPT_residual":   hpt_residual,

"shaft_LPT_residual":   lpt_residual,

# Component work (for tests + plots)

"W_fan_total": W_fan_total, "W_fan_core": W_fan_core,

"W_fan_byp":   W_fan_byp,

"W_lpc": W_lpc, "W_hpc": W_hpc,

"W_hpt": W_hpt, "W_lpt": W_lpt,

# Pressure ratios (needed for sensitivity tests, V3.1a P3)

"PR_fan": PR_fan, "PR_lpc": PR_lpc, "PR_hpc": PR_hpc,

"PR_hpt": PR_hpt, "PR_lpt": PR_lpt,

# Internal stations (for sensitivity tests)

"T4": T4, "P4": P4, "m_4": m_4,

"T45": T45, "P45": P45,

"P50": P50,

# Effective efficiencies after theta and clamp

"eta_fan": eta_fan, "eta_lpc": eta_lpc, "eta_hpc": eta_hpc,

"eta_hpt": eta_hpt, "eta_lpt": eta_lpt,

# Overall metrics

"P30_over_P2": P30 / P2,

# PR-Clamp monitoring (V3.1a P8) — fraction of samples at clamp

"frac_PR_fan_clamped": ((PR_fan == PR_MIN) | (PR_fan == PR_MAX)).float().mean(),

"frac_PR_lpc_clamped": ((PR_lpc == PR_MIN) | (PR_lpc == PR_MAX)).float().mean(),

"frac_PR_hpc_clamped": ((PR_hpc == PR_MIN) | (PR_hpc == PR_MAX)).float().mean(),

"frac_PR_hpt_clamped": ((PR_hpt == PR_MIN) | (PR_hpt == PR_MAX)).float().mean(),

"frac_PR_lpt_clamped": ((PR_lpt == PR_MIN) | (PR_lpt == PR_MAX)).float().mean(),

}

return sensors_pred_si, diagnostics

# Teil C — Validierungssuite

Sechs Stufen, Stufen 0–5 als pytest in CI, Stufe 6 (GasTurb-Cross-Check) offline einmalig.

## C.0 Stufe 0 — Einheiten-Konvertierung (NEU in V3.1)

Hard-Gate vor allen anderen Tests. Wenn units.py falsch ist, sind alle anderen Tests bedeutungslos.

- Roundtrip: imperial → SI → imperial liefert Ausgangswerte (relative Abweichung < 1e-6)

- Bekannte Referenzwerte: 100 °R = 55.556 K, 14.7 psia ≈ 101353 Pa, 1000 ft = 304.8 m

- ISA Sea Level: T_ref = 518.67 °R = 288.15 K, P_ref = 14.696 psia = 101325 Pa

## C.1 Stufe 1 — Erhaltungssätze (hart)

- Massenerhaltung Inlet: |ṁ_in − (ṁ_byp + ṁ_core)| / ṁ_in < 1e-6

- Massenerhaltung Combustor: |ṁ_4 − (ṁ_core + ṁ_f)| / ṁ_4 < 1e-6

- HPT-Welle: |W_HPT − W_HPC| / W_HPC < 1e-4

- LPT-Welle: |W_LPT − (W_LPC + W_Fan_total)| / W_LPT < 1e-4   [V3.1 korrigiert]

- Combustor-Energiebilanz: |Δh_actual − ṁ_f · LHV · η_comb| / Energy_in < 1e-3

## C.2 Stufe 2 — Physikalische Plausibilität (weich)

| Größe | Erwartung | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Fan PR | 1.4 – 1.7 | Walsh & Fletcher Tab. 5.3 |
| LPC PR | 1.5 – 2.5 | Walsh & Fletcher |
| HPC PR | 8 – 16 | CMAPSS-Klasse |
| Overall PR (P30/P2) | 20 – 40 | Standard Turbofan |
| BPR (configured) | ≈ 5.5 | CFM56-Klasse |
| T4 (TIT) | 1300 – 1900 K | Materialgrenze |
| T-Monotonie 2→4 | T2 < T24 < T30 < T4 | Brayton-Topologie |
| T-Monotonie 4→50 | T4 > T45 > T50 | Brayton-Topologie |
| alle η | 0.7 – 0.99 | Realistic Range |

## C.3 Stufe 3 — N-CMAPSS Range Match (gestaffelt, V3.1 NEU)

Neu in V3.1:  V3.0 hätte θ=1.0-Modell gegen vollständig degradierte Sensorverteilung getestet. V3.1 staffelt nach Lebenszustand.

### Stufe 3a — Healthy-only

Test mit θ=1.0 gegen Samples mit RUL > 80 (gesunde Frühphase). Für jeden der 4 Output-Sensoren wird verlangt: predicted distribution überlappt mit measured distribution mit IoU > 0.7 (Quantile 5–95%). Toleranz strenger als V3.0, weil hier kein Degradationseffekt erwartet wird.

### Stufe 3b — Degraded mit GT-Thetas

Test mit θ_η_hpt und θ_η_lpt aus N-CMAPSS-Ground-Truth gesetzt (HPT_eff_mod, LPT_eff_mod als 1+mod), andere θ=1.0. Samples mit RUL < 30. IoU > 0.6.

### Stufe 3c — Held-out Units

Map-Koeffizienten dürfen nur auf Train-Units kalibriert werden. Held-out Test-Units müssen Stufe 3a/3b ohne Re-Kalibrierung bestehen.

## C.4 Stufe 4 — Sensitivitäts-Korrektheit (V3.1 KOMPLETT NEU)

Warnung:  V3.0-Tabelle behauptete: theta_eta_hpt sinkt -> T50 steigt stark. Das ist in unserer Closure FALSCH, weil dT durch das Wellengleichgewicht und gemessene Drehzahlen fixiert ist. eta wirkt hier auf PR/P, nicht auf T.

In der V3.1-Closure mit gemessenen Nf/Nc und Wf ist die Wellenleistung W_required festgelegt durch die Kompressor-Bilanz. Daraus folgt: dT_lpt = W_required/(m·cp) ist fixiert, und damit auch T_out. η wirkt nur auf das resultierende isentropische Temperaturverhältnis und damit auf das Druckverhältnis PR. Diese Tabelle bildet diese Mathematik korrekt ab:

| θ-Parameter | Variation | Erwartete Sensor-Antwort | Mathematischer Grund |
| --- | --- | --- | --- |
| θ_η_fan ↓ 5% | 0.95 | T24 ↑, T30 ↑, P30: indirekt über Map(Wc,Nc), T50 ↑ | Fan η ↓ → T21 ↑ → kaskadiert nach T24, T30, T50 (Energiezunahme) |
| θ_η_hpc ↓ 5% | 0.95 | T30 ↑, P30 ≈, T50 ↑ | HPC η ↓ → T30 ↑ → W_HPC ↑ → W_HPT ↑ → ΔT_HPT ↑ |
| θ_η_hpt ↓ 5% | 0.95 | T45 ≈ unverändert, P45 ↓ (PR_hpt ↑) | dT_hpt = W_HPC/(m·cp) fixed by shaft balance. η ↓ → dT_isen ↑ → PR ↑ → P out ↓ |
| θ_η_lpt ↓ 5% | 0.95 | T50 ≈ unverändert, P50 ↓ (PR_lpt ↑) | Analog: dT_lpt fixed by W_LPC + W_Fan_total. η ↓ → PR ↑ → P50 ↓ |
| θ_η_lpc ↓ 5% | 0.95 | T24 ↑, indirekte Effekte stromabwärts | LPC η ↓ → T24 ↑ → kaskadiert |

Zentrale Beobachtung der Mathematik (gilt nur in der explicit-closure-Architektur mit gemessenen Drehzahlen): Turbinen-eta wirkt primaer auf Druecke, nicht auf Temperaturen. Dies ist methodisch wichtig zu kommunizieren — die Sensitivitaetstests pruefen diese Mathematik, nicht ein echtes Triebwerksverhalten unter freier Drehzahl-Anpassung.

## C.5 Stufe 5 — Gradient-Stabilität und Sensor-Leakage

- Forward Pass: keine NaN, keine Inf bei beliebigen Inputs

- Backward Pass: finite Gradienten an allen 5 θ-Inputs

- Gradient-Norm bleibt unter 1e6 für realistische θ-Range

- Wiederholte Forward/Backward-Calls (50 random batches) — keine NaN-Episode

- torch.autograd.gradcheck mit double precision für eine reduzierte Modellinstanz

- PR-Clamp-Aktivität (V3.1a P8): Healthy-Range < 5% Samples am Clamp pro Komponente; degraded Range < 10%. Wenn höher: Map-Koeffizienten oder Bounds revidieren.

### C.5a Sensor-Leakage-Tests (V3.1a Patch P6 — Variante B)

Neu in V3.1:  V3.1a P6: Der V3.1-Random-Input-Test deckt das Hauptleck nicht ab. Wenn der SensorEncoder die Target-Sensoren T24/T30/P30/T50 sieht und die BraytonEngine sie wieder rekonstruieren soll, kann ein physikalisch verkleideter Autoencoder entstehen — genau das V2-Problem.

V3.1a setzt zwei komplementäre Tests ein, plus eine architektonische Maßnahme im SensorEncoder selbst:

- Architektonische Maßnahme: Im SensorEncoder werden die vier Target-Sensoren während Training mit Wahrscheinlichkeit p (default 0.5) auf 0 maskiert, bevor der Encoder sie sieht. Pflicht-YAML-Parameter: encoder.mask_target_sensors_prob: 0.5. Bei Inferenz keine Maskierung.

- Test 1 — Random-Input-Vergleich: Trainiere für 1 Epoche mit randomisierten Inputs. RMSE muss signifikant schlechter sein (>2x) als mit echten Inputs.

- Test 2 — Target-Sensor-Maskierung: Bei Inferenz alle Target-Sensoren (T24, T30, P30, T50) auf 0 setzen und nur restliche Sensoren als Input geben. Modell muss noch immer plausible θ_phys liefern (Pearson mit GT > 0.5; Schwelle weicher als 0.7, weil Information reduziert).

- Test 3 (Ablation, in Phase F): Vergleich V3-mit-Maskierung vs. V3-ohne-Maskierung auf Test-Set. Ohne-Maskierung sollte nicht dramatisch besser sein. Wenn dramatisch besser: Sensor-Leak ist real und Pitch muss angepasst werden.

## C.6 Stufe 6 — GasTurb Cross-Check (offline, manuell)

Externe Plausibilisierung gegen ein etabliertes Tool. Wird einmal durchgeführt, nicht in CI.

- In GasTurb: generischer 2-Spool High-Bypass Turbofan, BPR ≈ 5.5, CFM56-Klasse

- Drei Operating Points: SLS Takeoff, Climb (alt 25 kft, M 0.7), Cruise (alt 35 kft, M 0.8)

- In beiden Modellen: vier Output-Sensoren bei θ = 1.0 vergleichen

- Akzeptanz: relative Abweichung pro Sensor < 15% an allen drei Punkten

Bei Abweichung > 15%: Map-Koeffizienten korrigieren, dokumentieren, neu validieren.

# Teil D — Integration in CycleLayerV3 (α+ Architektur)

## D.1 Hybrid-Modell-Architektur

Neu in V3.1:  V3.1a Patches P5 + P7: AuxHead-Output wird default mit detach() in den PrognosticsHead gegeben. Pitch-Sprache präzisiert: zwei post-hoc Pearson + ein supervised diagnostic Pearson.

Inputs:

x_sens (B,T,14)   — alle N-CMAPSS Sensoren (für Encoder)

[V3.1a P6: target sensors mit p maskiert in training]

ops    (B,T,5)    — alt, mach, TRA, T2, P2

Nf, Nc, Wf        — Subset von x_sens, an BraytonEngine

│

▼

[ SensorEncoder ]    x_sens → h_sens (B,T,64)

[ OpsEncoder ]       ops    → z_ops  (B,T,32)

│

├──────────────┬──────────────────┐

▼              ▼                  ▼

[ParamHead_phys]  [AuxHealthHead]    (parallel)

Linear+sigmoid    Linear+tanh-scale

→ θ_phys (B,T,5)  → lpt_flow_pred (B,T,1)

bounded factor    bounded delta

[0.85, 1.00]      [-0.05, 0.02]

│ θ_phys

▼

[ BraytonEngine ]    ops_SI, Nf, Nc, Wf_SI, θ_phys → ŝ_SI (B,T,4)

│

▼

ŝ → L_sens (normalized) vs measured T24/T30/P30/T50

lpt_flow_pred ──► L_aux vs LPT_flow_mod (supervised)

lpt_flow_pred.detach()  [V3.1a P5 default]

│

▼

[ PrognosticsHead ]  cat(h_sens, θ_phys, lpt_flow_pred_detached)

→ RUL (B,T,1)

## D.2 AuxHealthHead — Spezifikation (V3.1a)

Separater Head, der LPT_flow_mod als supervised Diagnose-Target lernt. Wirkt NICHT in die BraytonEngine ein. Begründung: lokale Flow-Capacity ohne iterativen Solver lässt sich nicht physikalisch sauber abbilden — siehe V4-Roadmap.

class AuxHealthHead(nn.Module):

"""Predicts LPT_flow_mod as auxiliary diagnostic target.

Output bounded to typical N-CMAPSS range [-0.05, 0.02] (delta)."""

def __init__(self, in_dim, hidden=32):

super().__init__()

self.net = nn.Sequential(

nn.Linear(in_dim, hidden), nn.GELU(),

nn.Linear(hidden, 1),

)

self.lo, self.hi = -0.05, 0.02

def forward(self, h):

raw = self.net(h)

return self.lo + (self.hi - self.lo) * (torch.tanh(raw) + 1.0) / 2.0

# ============================================================

# Aufruf-Stelle in CycleLayerV3 (V3.1a Patch P5)

# ============================================================

# AuxHead wird default mit detach() in den PrognosticsHead gegeben,

# damit RUL-Loss den AuxHead nicht in eine RUL-optimale (statt

# LPT_flow_mod-optimale) Richtung verbiegen kann.

lpt_flow_pred = self.aux_health_head(h_sens)   # (B,T,1)

# L_aux uses lpt_flow_pred WITH grad

L_aux = mse_loss(lpt_flow_pred, lpt_flow_mod_true)

# PrognosticsHead receives DETACHED feature by default

if config.aux_head.detach_for_rul:

lpt_feature = lpt_flow_pred.detach()

else:

lpt_feature = lpt_flow_pred

rul_pred = self.prognostics_head(

torch.cat([h_sens, theta_phys, lpt_feature], dim=-1))

## D.3 Loss-Struktur (V3.1)

L_total = λ_rul     · L_rul

+ λ_sens    · L_sens_normalized

+ λ_aux     · L_aux              # supervised, klein

+ λ_healthy · L_healthy          # early-life prior

+ λ_smooth  · L_smooth

# Komponenten:

L_rul     = asymmetric_RUL_loss(rul_pred, rul_true)

L_sens    = mean over (T24, T30, P30, T50) of:

MSE((ŝ_imperial - measured) / sigma_per_sensor)

L_aux     = MSE(lpt_flow_pred, LPT_flow_mod_true)

L_healthy = mean over RUL > 80:  ||θ_phys - 1.0||²

L_smooth  = mean( (θ_phys[:,1:] - θ_phys[:,:-1])² )

+ mean( (lpt_flow_pred[:,1:] - lpt_flow_pred[:,:-1])² )

# Initial-Gewichte:

λ_rul     = 1.0

λ_sens    = 0.5

λ_aux     = 0.05    # bewusst klein

λ_healthy = 0.10

λ_smooth  = 1e-3

Neu in V3.1:  KEIN supervised L_theta auf θ_phys. Die 5 physikalischen Thetas werden ausschließlich durch L_sens und L_rul getrieben. GT-Korrelation für HPT_eff_mod und LPT_eff_mod ist post-hoc Evaluationsmetrik. λ_aux bleibt klein, damit AuxHead nicht den SensorEncoder dominiert.

## D.4 Trainings-Konfiguration (cyclelayer_v3.yaml, V3.1a)

model:

type: cyclelayer_v3

encoder:

type: cnn1d

channels: [32, 64, 64]

kernel: 5

mask_target_sensors_prob: 0.5    # V3.1a P6: mask T24/T30/P30/T50 in training

param_head_phys:

hidden: [64, 32]

theta_dim: 5

representation: factor            # V3.1a P4: internal factor [0.85, 1.00]

bounds: [0.85, 1.00]

aux_health_head:

hidden: [32]

representation: delta             # V3.1a P4: explicit delta around 0

output_bounds: [-0.05, 0.02]

detach_for_rul: true              # V3.1a P5: default detach for prognostics input

prognostics_head:

hidden: [64, 32]

brayton_engine:

use_measured_inlet: true          # V3.1a P1: skip ETA_INLET on measured P2

bpr_design: 5.5

eta_design_hpt: 0.90              # V3.1a P8

eta_design_lpt: 0.92              # V3.1a P8

inlet_flow:                       # V3.1a P2: explicit inlet flow estimator

Wc_fan_design: 800.0

Nc_fan_design: 4900.0

c1: 0.85

c2: -0.20

Wc_min: 400.0

Wc_max: 1100.0

data:

use_ops: true

use_lpt_flow_truth: true

window_size: 50

stride: 1

health_modifier_format: delta       # V3.1a P4: how N-CMAPSS GT is stored

training:

lr: 1e-4

batch_size: 256

max_epochs: 60

grad_clip_norm: 0.5

amp: true

early_stopping_patience: 10

loss_weights:

rul:     1.0

sens:    0.5

aux:     0.05

healthy: 0.10

smooth:  1e-3

healthy_rul_threshold: 80

## D.5 Akzeptanzkriterien Benchmark v1

Diese Metriken bilden das Benchmark-v1-Deliverable. Verglichen wird gegen v1, V2/PhysResNet und CNN-Baseline.

- test/RMSE_cycle ≤ 9.0 (CNN-Baseline ≈ 10.7)

- test/S-score ≤ 1.10 (CNN-Baseline ≈ 1.13)

- Pearson(θ_η_hpt, HPT_eff_mod) > 0.7  — post-hoc, primary moat metric

- Pearson(θ_η_lpt, LPT_eff_mod) > 0.7  — post-hoc, primary moat metric

- Pearson(lpt_flow_pred, LPT_flow_mod) > 0.7 — supervised diagnostic

- PH_median berechenbar für ≥ 80% der Test-Units

- 20%-Daten-Ablation: V3-RMSE_cycle bei 20% Trainingsdaten degradiert um < 20%

# Teil E — Phasenplan und CLAUDE.md-Anweisungen

## E.1 Phasenstruktur (V3.1 mit GasTurb-Stunde als Phase 0)

| Phase | Inhalt | Deliverable | Akzeptanz |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Stunde 1 | GasTurb-Konfiguration | CFM56-Klasse Standard-Turbofan, 3 OPs, Map-Koeffizienten extrahiert | Initial map_coeffs in YAML eingetragen |
| A — Tag 1–2 | units.py + stations.py + BraytonEngine Skeleton | Skelett-Forward läuft, Output-Shape korrekt | Stufe 0 grün |
| B — Tag 3–4 | Erhaltungs- und Plausibilitäts-Tests | Alle Stufe-1 + Stufe-2 + Stufe-5 Tests grün | pytest grün, Conservation < tol |
| C — Tag 5 | Map-Tuning auf N-CMAPSS DS02 | Stufe 3a/3b/3c grün | IoU-Match auf early/degraded/heldout |
| D — Tag 6 | Sensitivität + GasTurb-Cross-Check | Stufe 4 + Stufe 6 grün | Vorzeichen korrekt, GasTurb-Diff <15% |
| E — Tag 7–9 | CycleLayerV3 Integration (α+) | cyclelayer_v3.py + AuxHead + config + Trainer-Dispatch | 1 Epoche ohne NaN, Sensor-Leakage-Test grün |
| F — Tag 10–12 | Volltraining + 4-Wege-Vergleich | Notebook v1 + V2 + CNN + V3 | V3 ≤ CNN auf RMSE_cycle und PH |
| G — Tag 13–14 | 20%-Ablation + θ-Plots + Pearson-Korrelationen | Benchmark-v1 One-Pager | 2× post-hoc + 1× supervised Pearson > 0.7 |

## E.2 CLAUDE.md-Ergänzung

## Aktueller Fokus: CycleLayer V3.1a / BraytonEngine

Verbindliche Spec: docs/CycleLayer_V3.1a_Master_Spec.docx (Mai 2026, Rev 3.1a).

ALLE Implementierungsentscheidungen folgen diesem Dokument.

### Hard Rules

1. units.py + stations.py + brayton_engine.py werden ZUERST gebaut

und VOLLSTÄNDIG getestet bevor cyclelayer_v3.py angefasst wird.

2. Bestehende Module (brayton_cycle.py, cycle_layer.py, physresnet.py,

v1, baselines.py, prognostics.py, encoder.py) werden NICHT modifiziert.

3. Erhaltungssätze sind harte Constraints (closure), KEINE soft losses.

4. Drehzahlen Nf, Nc und Fuel Wf kommen aus N-CMAPSS-Sensoren

(nicht aus Solver, MVP-Vereinfachung).

5. Map-Koeffizienten und inlet_flow Parameter kommen aus GasTurb (Phase 0)

und sind initial fixiert.

6. Vor jeder Phase E (Integration) müssen Stufen 0,1,2,3,4,5,5a grün sein.

7. tests/test_brayton_engine.py ist Hard-Gate für CI.

8. BraytonEngine bekommt 5 Thetas (alle Wirkungsgrade, Faktor-Repräsentation).

9. LPT_flow_mod NIEMALS in BraytonEngine einbauen — nur als AuxHealthHead.

10. KEIN supervised L_theta auf θ_phys. Diese werden unsupervised gelernt.

11. ETA_INLET nur im ISA/Ram-Fallback, NIE auf gemessenes P2 anwenden (P1).

12. estimate_inlet_flow() nutzt explizite YAML-Parameter, keine

Heuristik-Defaults im Code (P2).

13. turbine() liefert (T_out, P_out, W_turbine, shaft_residual, eta, PR).

shaft_residual muss in Diagnostics — sonst Tests nicht implementierbar (P3).

14. AuxHead-Output mit detach() in PrognosticsHead. Default true (P5).

15. SensorEncoder maskiert Target-Sensoren während Training mit p=0.5 (P6).

16. θ_phys ist Faktor [0.85,1.00] intern; Vergleich mit GT-Delta via (θ-1) (P4).

### Out of Scope (NICHT bauen)

- OEM-Component-Maps oder Lookup-Tables

- Iterative Solver für Wellengleichgewichte oder Choked-Flow

- Lokale Flow-Capacity-Modellierung in BraytonEngine (V4-Material)

- Bleed Air, Variable Geometry, Cooling Flows

- Reynolds-Korrekturen, Mach-Effekte über Inlet-Recovery hinaus

- Multi-Stage Compressor/Turbine Splits

### Wenn etwas unklar ist

Frag NICHT Claude Code-intern, sondern stoppe und melde dich bei Robert.

Insbesondere bei: Map-Koeffizienten, inlet_flow-Parametern, Toleranzen,

Loss-Gewichtungen, oder wenn du eine "elegantere" Lösung sehen würdest.

### V4-Roadmap (NICHT in V3.1a implementieren)

- Iterativer Solver für Wellengleichgewicht und Choked-Flow-Matching

- θ_flow_lpt physikalisch in BraytonEngine eingebettet

- Drehzahlen aus Wellenbilanz statt als Input

- Map-Koeffizienten als trainable Parameter

## E.3 Akzeptanz-Definition Benchmark v1 (Tag 14)

- Lauffähiges CycleLayerV3 mit BraytonEngine (alle Stufen 0–6 grün)

- 4-Wege-Benchmark-Tabelle (v1, V2, CNN, V3) auf Test-Split

- θ-Trajectory-Plots: gelernte η_hpt, η_lpt vs. GT für 3 Test-Units

- LPT_flow_pred-Plot: gelernt vs. GT für 3 Test-Units

- 20%-Daten-Ablation als Tabelle: V3 vs. CNN bei reduzierter Trainingsmenge

- One-Pager: Architektur-Diagramm + zentrale Zahlen + Moat-Statement

## E.4 Pitch-Statement (für Outreach)

Das ist die Story, die V3.1a ehrlich erlaubt zu erzählen — formuliert für IMC 2026, PHME 2026, und Outreach an Sandfeld, Olga Fink, Baqué. Wichtig: zwei der drei GT-Korrelationen sind unsupervised (post-hoc), eine ist supervised. Das wird im Pitch sauber unterschieden.

CycleLayer V3.1a ist eine differenzierbare Brayton-Cycle-Layer für

2-Spool-High-Bypass-Turbofans. Sie modelliert fünf

Wirkungsgrad-Degradationen (Fan, LPC, HPC, HPT, LPT) als

strukturierte θ-Parameter im Latent Space, mit Erhaltungssätzen

als harte Constraints und vereinfachten parametrischen Maps statt

proprietärer OEM-Maps.

Die fünf θ-Wirkungsgrade werden UNSUPERVISED gelernt — getrieben

nur durch Sensor-Konsistenz und RUL-Loss, ohne Zugriff auf

Health-Parameter-Ground-Truth während Training. Im Post-hoc

Vergleich gegen N-CMAPSS erreichen wir Pearson-Korrelationen > 0.7

für HPT_eff_mod und LPT_eff_mod — die θ-Trajektorien wurden

während Training nie gegen diese GT-Werte optimiert.

Zusätzlich liefert ein separater AuxHealthHead eine supervised

Schätzung von LPT_flow_mod als Diagnose-Target. Diese ist

ausdrücklich nicht Teil des unsupervised-Claims, sondern dient

der Vollständigkeit der drei N-CMAPSS-Health-Parameter.

Lokale Flow-Capacity-Degradation ist in V3.1a explizit aus der

Physik-Layer ausgelagert, weil sie iteratives Komponenten-Matching

erfordert. V4 wird Flow-Capacity mit differenzierbarem Solver in

die Physics-Layer integrieren.

Strategischer Differenzierungspunkt: Wir nutzen die Topologie

und Erhaltungssätze, die jeder OEM kennt, ohne deren

Component-Maps. Das macht den Ansatz für externe Service-Anbieter

zugänglich, die keinen OEM-Datenzugang haben.

— Ende der V3.1a Spezifikation —

Bei Unklarheiten: stop, frag Robert. Nicht ad hoc improvisieren.